# 人形机器人-全身解剖

组件构成与全身分布说明（整理自“人形机器人-爆炸图 · 所有组件一览”）

## 一、整机组成总览

原图以爆炸图形式列出人形机器人的全部组成部件，共归入 10 个组件模块。为便于查阅，本节先按“功能系统”与“身体部位”两个维度对各模块作归类，其后各章再逐模块展开。

### （一）按功能系统的归类

10 个组件模块按承担的功能，可归并为四大系统：

| 序号 | 功能系统 | 所含组件模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感知与交互系统 | 头部 / 传感器；传感器（身体） |
| 2 | 电子与电气系统 | PCB / 电子系统；接插件；电缆与线束 |
| 3 | 动力与驱动系统 | 伺服电机 / 执行器；电池与电源系统；足部 / 驱动系统 |
| 4 | 机械结构与辅助系统 | 机械与外壳；其他组件 |

### （二）按身体部位的分布

同一批部件按解剖部位看，呈现如下分布：

| 部位 | 主要承担模块 | 功能定位 |
| --- | --- | --- |
| 头部 | 头部 / 传感器、机械与外壳（头部壳体） | 主要外部感知与交互界面 |
| 躯干 | PCB / 电子系统、电池与电源系统、传感器（身体）、电缆与线束 | 计算、供电与配电中枢 |
| 上肢 | 伺服电机 / 执行器、传感器（身体） | 肩—肘—腕—手链式执行与力觉反馈 |
| 下肢 | 伺服电机 / 执行器、足部 / 驱动系统 | 髋—膝—踝关节驱动与足端支撑 |
| 全身贯穿 | 电缆与线束、接插件、机械与外壳、其他组件 | 连接、承载、防护与保障 |

### （三）四类系统的分工与依赖

四类系统构成一条从“感知”到“动作”的闭环：感知与交互系统输出环境与本体信息，电子与电气系统完成信息处理、决策与传输，动力与驱动系统将控制指令转为关节运动，机械结构与辅助系统提供承载、防护与散热等保障条件。任一环节缺失，整机功能均无法成立；因此四类系统在设计中互为约束，而非各自独立。

## 二、感知与交互系统

本章涵盖直接产生外部信息输入与人机交互输出的部件，是整机的信息入口与表达出口。

### （一）头部 / 传感器

头部集中了机器人的主要外部感知单元与交互界面。

| 序号 | 组件 / 要点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头（RGB + 深度） | 双模态视觉，彩色图像与深度信息共同支撑目标识别与三维定位 |
| 2 | 激光雷达 / ToF 传感器 | 主动测距，用于环境点云构建与近距障碍检测 |
| 3 | IMU（加速度计 / 陀螺仪） | 惯性测量单元，输出三轴线加速度与角速度，支撑姿态解算与平衡控制 |
| 4 | 麦克风 | 语音采集，用于声源定位与语音交互 |
| 5 | LED 显示 / 面部面板 | 运行状态指示与表情化交互 |
| 6 | 头部 PCB | 头部传感器与显示单元的本地电路板 |

### （二）传感器（身体）

身体各部位的传感器以力觉与状态监测为主，与头部感知形成互补。

| 序号 | 组件 / 要点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 力 / 扭矩传感器（F/T） | 测量关节或末端的力与力矩分量，是柔顺控制与碰撞检测的基础 |
| 2 | 力 / 压力传感器（足部 / 抓手） | 足底压力分布与抓取夹持力反馈 |
| 3 | 触觉传感器 | 接触面感知，用于安全接触判断与精细操作 |
| 4 | 摄像头 / 激光雷达（环境） | 布置于身体的环境感知单元，弥补头部视角盲区 |
| 5 | 温度传感器 | 电机、电池与功率器件温度监测 |

## 三、电子与电气系统

本章涵盖计算、供电分配与信号连接部件，是整机的信息处理与能量传输通道。

### （一）PCB / 电子系统

| 序号 | 组件 / 要点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主控制板（CPU/GPU） | 全机计算中枢，承担感知融合、决策规划与推理计算 |
| 2 | 运动控制器 | 全身关节的实时运动控制与步态解算 |
| 3 | I/O 接口板 | 外设与传感器的电气接口转接 |
| 4 | 通信模块（WiFi/5G） | 无线数据链路，支撑远程监控与云端协同 |
| 5 | 配电板 | 电能分配与各路供电保护 |

### （二）接插件

| 序号 | 组件 / 要点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 圆形连接器（数据 / 电源） | 高可靠插拔连接，多用于关节及模块间连接 |
| 2 | 板对板连接器 | 电路板之间的堆叠连接 |
| 3 | 高电流接触件 | 电源与动力回路的大电流接触部件 |
| 4 | JST / Molex / 定制接头 | 标准系列与定制小型连接器 |
| 5 | 密封件 / 衬垫 | 接插件处的防水防尘与电气绝缘 |

### （三）电缆与线束

| 序号 | 组件 / 要点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源线（高压） | 电池至驱动器的高压供电线路 |
| 2 | 信号线 | 传感器与控制信号传输线路 |
| 3 | 数据线（CAN，以太网） | 现场总线与以太网数据链路 |
| 4 | 线束 / 编织网 | 成束线缆的整理、屏蔽与耐磨保护 |
| 5 | 电缆导轨 / 固定支架 | 约束走线路径，控制运动过程中的线缆应力 |

## 四、动力与驱动系统

本章涵盖关节驱动、能量存储与足端执行部件，直接决定整机的运动能力与承载能力。

### （一）伺服电机 / 执行器

关节驱动单元通常由电机、减速器、编码器与制动器集成构成。

| 序号 | 组件 / 要点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无刷直流伺服电机（BLDC） | 高功率密度驱动电机，是关节的动力源 |
| 2 | 减速器（谐波 / 行星） | 降速增扭；谐波用于高精度关节，行星用于高扭矩关节 |
| 3 | 编码器（位置传感器） | 关节角度与转速反馈，构成闭环控制 |
| 4 | 制动器（刹车） | 断电时保持关节位置，防止失力跌落 |

### （二）电池与电源系统

| 序号 | 组件 / 要点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锂离子电池 | 整机主储能单元 |
| 2 | 电池管理系统（BMS） | 电压、电流与温度监控，以及均衡与保护 |
| 3 | DC/DC 转换器 | 直流电压变换，为不同电压等级的负载供电 |
| 4 | 线束 / 充电接口 | 供电回路与充电连接接口 |

### （三）足部 / 驱动系统

| 序号 | 组件 / 要点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 足部传感器 | 足端接触状态与姿态感知 |
| 2 | 橡胶鞋底 | 增大摩擦、缓冲落地冲击并减振 |
| 3 | 关节（足部 / 踝关节） | 足踝自由度驱动，决定行走稳定性 |
| 4 | 悬挂 / 缓冲系统 | 吸收落地冲击，维持足端与地面的贴合 |

## 五、机械结构与辅助系统

本章涵盖承载结构、外观覆盖件与各类保障性部件。

### （一）机械与外壳

| 序号 | 组件 / 要点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铝 / 镁合金框架 | 主承力结构，兼顾轻量化与刚度 |
| 2 | 碳纤维元件（可选） | 局部轻量化选件 |
| 3 | 塑料外壳 | 外观件与非承力覆盖件 |
| 4 | 螺钉 / 紧固件 | 结构连接件 |
| 5 | 密封件 / 防护罩 | 防尘防水与机械防护，保障防护等级 |

### （二）其他组件

| 序号 | 组件 / 要点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 散热（风扇 / 热管） | 功率器件与计算单元的散热 |
| 2 | 扬声器 | 语音播报与提示音输出 |
| 3 | 摄像头 / 传感器支架 | 传感器的安装定位与视角保持 |
| 4 | 工具 / 润滑脂 | 装配维护工具与关节、减速器润滑 |

## 六、术语与缩写对照

原图条目中出现的缩写与全称对应如下（本表为整理时补充，便于术语统一）：

| 缩写 | 英文全称 | 中文含义 |
| --- | --- | --- |
| RGB | Red Green Blue | 红绿蓝三原色，指彩色图像 |
| ToF | Time of Flight | 飞行时间，一种主动测距原理 |
| IMU | Inertial Measurement Unit | 惯性测量单元 |
| PCB | Printed Circuit Board | 印制电路板 |
| BLDC | Brushless Direct Current Motor | 无刷直流电机 |
| BMS | Battery Management System | 电池管理系统 |
| DC/DC | Direct Current to Direct Current | 直流—直流电压变换 |
| CAN | Controller Area Network | 控制器局域网，一种现场总线 |
| F/T | Force / Torque | 力 / 扭矩 |
| I/O | Input / Output | 输入 / 输出 |
| LED | Light Emitting Diode | 发光二极管 |
| CPU / GPU | Central / Graphics Processing Unit | 中央处理器 / 图形处理器 |
| JST / Molex | JST / Molex（连接器品牌与系列） | 常见小型连接器规格 |

## 附：整理说明

（1）本文内容取自原图“人形机器人-爆炸图 · 所有组件一览”，原图列出的 10 个组件模块、47 项条目全部保留，未作增删；条目文字与原图一致。

（2）归类维度为整理时所加：按功能系统归为四大系统，按身体部位归为五个区域，用于建立查阅层次；原图各模块名称与条目归属未作改动。

（3）各条目“说明”列为整理时按通用工程含义补充，用于统一术语表述，不包含原图未给出的型号、参数或指标。

（4）术语对照表为整理时补充，仅收录原图条目中出现的缩写。