## 表 1　问题—方案—责任—交付物对应总表

说明：本表是“一一对应”的核心校验表。左侧列严格对应原文档序号与主题，中间列给出提炼后的核心问题与对应方案要点（S 编号指向正文对应小节），右侧列给出建议责任单位与可验收的交付物，确保每条议题既有答案、又有主责、还能验收。

| 编号 | 主题 | 核心问题（提炼） | 解决方案要点 | 交付物与验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 安防巡逻场景定义 | 场景定义停留在自然语言描述，无法转为可测指标；场景与能力之间缺少映射规则，验收时无法判定是否满足场景 | S1-1 建立四维场景标签体系（空间、任务、环境、风险）；S1-2 定义机器可读的场景画像 Scene Profile；S1-3 建立场景—能力映射矩阵与 G1–G4 作业分级；S1-4 任务下发即加载能力配置集，自检不达标拒绝执行 | 《安防巡逻场景分类与分级规范》；《场景—能力映射矩阵》；G1–G4 各级至少 1 套验收用例并实测 |
| R2 | 人机协同机制 | 人员与机器人的职责边界未划定，机器人要么越权带来法律风险，要么沦为移动摄像机；协同机制缺少技术承载 | S2-1 制定职责三清单（可自主、须确认、禁止）；S2-2 三种协同模式（人在环上、人在环中、降级自治）与升级超时规则；S2-3 编制班组与人机比并实测；S2-4 平台侧权限引擎固化职责；S2-5 状态共享、接管通道与告警可信度技术指标 | 《人机协同作业规范》；《职责清单与权限配置表》；接管时延不超过 2 s、越权拦截率 100%、告警证据完整率 100% |
| R3 | 具身智能巡逻机器人安全 | 模型、本体、数据、网络、应用五域安全技术指标缺位，等级不明、无法测评；五域之间缺少衔接设计 | S3-1 建立五域—指标—验证矩阵并划分强制与推荐项；S3-2 决策双轨制与安全闸（安全关键决策走确定性规则）；S3-3 模型安全红队与鲁棒性指标；S3-4 数据分类分级与生物特征本地化处理；S3-5 网络 mTLS、安全启动、抗重放；S3-6 应用侧 SBOM 与漏洞修复时限 | 《具身智能巡逻机器人安全要求》（五域）；红队用例库不少于 500 条；型式试验与渗透测试报告 |
| R4 | 具身智能能力与巡逻场景的适配要求 | 六类能力只有名称没有指标，缺少测量条件与判定准则，跨场景不可比；招投标中指标被无意义刷高 | S4-1 六域能力指标化（每域 3–6 项，含门槛值与目标值）；S4-2 每指标绑定测量条件、测试方法与样本量；S4-3 能力成熟度 E1–E4 与场景等级 G1–G4 对齐；S4-4 安全类指标不设优选档 | 《能力指标体系表》；E1–E4 分级判定规则（每级不少于 5 条）；要求—方法配对率 100%；第三方检测报告覆盖全部门槛值项 |
| R5 | 倒地后自行恢复站立 | 被当作单一算法问题，忽略选型、形态与兜底，可靠性无从保证；是否存在可行方案需明确结论 | S5-1 选型层面降低倒地概率（平层优先轮式或轮腿式）；S5-2 形态与质心设计（低重心、恢复支撑凸台、传感器内嵌、关节抱闸）；S5-3 姿态与可恢复性自诊断；S5-4 恢复策略库与仿真训练加 sim2real；S5-5 四级恢复分级与兜底通道 | 不少于 200 次倒地复位实物试验报告（成功率不低于 95%）；不可恢复场景 100% 进入安全停驻并告警；分级要求条款草案 |
| R6 | 急停按钮弊端 | 急停会被无关人员误触，也会被恶意触发；而急停功能不可取消，需在可达性与防误之间做工程设计 | S6-1 按钮功能分级（暂停或求助、急停分设）；S6-2 形态与位置防误触（护罩加两次动作、凹陷安装、防拆与开盖检测）；S6-3 触发即留证并上报（前后各 30 s）；S6-4 复位需授权留痕，远程复位附加条件；S6-5 异常触发频次告警；S6-6 现场告知与环境急停拉绳 | 误触发率专项试验报告（折算不超过 1 次每月）；留证完整率 100%；复位授权合规率 100%；急停响应不超过 0.5 s |
| R7 | 联网接口 | 协议、接口功能、数据格式未定义；与既有视频、报警、出入口系统不能互补，反而叠加成第二套孤岛 | S7-1 三层接口架构（设备内、平台、跨系统）；S7-2 统一信息模型与 JSON Schema 加 Protobuf；S7-3 QoS 分级、幂等指令、断网续传不少于 24 h、时间同步不超过 50 ms；S7-4 视频纳管走 GB/T 28181-2022；S7-5 事件融合去重（半径 50 m、窗口 60 s）；S7-6 双向联动与统一人机界面 | 《机器人—平台接口规范》（含 schema、状态机与时序图）；一致性测试用例集；断网续传完整率 100%、重复率 0；联调与融合验收报告 |
| R8 | 数据集构建 | 缺构建原则、类别数量与质量口径，训练与第三方评测均无共同基准；长尾危险场景难以真实采集 | S8-1 三源数据策略（真实为主、仿真补长尾、合成补规模）；S8-2 场景对齐与合规优先的采集原则；S8-3 多级标注与双人交叉（Kappa 不低于 0.85）；S8-4 规模与质量门槛（视觉不少于 100 万帧等）；S8-5 数据集卡、版本化与血缘；S8-6 建立公共安全巡逻基准 PSPB；S8-7 联邦共享（数据不出域） | 《数据集构建规范》；PSPB 基准测试集与评分脚本；数据集卡齐备率 100%；同模型两次评测差异不超过 2% |
| R9 | 合法合规性 | 以“模型可解释”作为定责手段在技术上不成立；生产者、运营者、操作者的责任边界未划分 | S9-1 以可解释性证据链替代模型可解释（A 级记录追溯强制、B 级局部可解释推荐、C 级关键功能形式化探索）；S9-2 决策双轨制与安全闸；S9-3 五方责任矩阵（生产、运营、操作、数据算法、平台）；S9-4 强制 EDR 事件记录（不少于 10 Hz、保留不少于 1 年、防篡改）；S9-5 强制责任险与第三方事故鉴定 | 《可解释性与证据链要求》；《责任划分指引》（每类主体不少于 2 个典型情形）；EDR 技术规范；责任险与鉴定机制方案 |
| R10 | ......（原表占位） | 原文档预留待补；本报告补充 C1–C9 共 9 项关键难点，与前述 9 条构成完整闭环 | 多源融合定位与无网环境；续航与无人值守自动充电；误报率与处置闭环；电磁兼容与反制装备共存；人机共存与行人安全；恶劣环境适应性；运维与规模化；伦理、告知与舆情；空地协同 | 逐项附表 3 |

## 表 2　安全五域指标与验证方法矩阵

说明：本表对应 R3 。强制项为通过性要求，不满足即不得投用；推荐项用于优选评分与能力提升。全部指标均须有对应验证方法，否则不得进入标准与合同。

| 安全域 | 指标项 | 建议阈值（强制 / 推荐） | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型安全 | 越狱与提示注入抵抗力 | 强制：注入攻击成功率不超过 5%，权限绕过成功率等于 0；红队用例库不少于 500 条 | 红队测试与自动化注入框架回归测试 |
| 模型安全 | 越权指令拒绝率 | 强制：100%（覆盖强制动作、未确认身份下的信息公布、超范围采集） | 场景化指令集测试，逐条判定 |
| 模型安全 | 事实性幻觉率 | 推荐：不超过 2% | 标准问答集测试加人工复核 |
| 模型安全 | 后门与投毒防护 | 强制：模型加载前完成哈希与签名校验；推荐：后门检出率不低于 90% | 集束神经元与触发器检测；训练数据血缘审查 |
| 模型安全 | 对抗鲁棒性 | 推荐：贴片与对抗样本攻击下目标识别准确率下降不超过 10% | 对抗样本测试集评测 |
| 模型安全 | 生成内容合规标识 | 强制：符合生成式人工智能内容标识相关强制性国家标准 | 输出标识核验 |
| 本体安全 | 风险评价 | 强制：完成机械安全风险评估并形成报告 | 风险评估报告评审 |
| 本体安全 | 接触力与压力限值 | 强制：参照协作机器人准静态接触力与压力限值，并单独定义非预期接触工况 | 力与压力测量试验 |
| 本体安全 | 安全监控功能等级 | 强制：具备速度—距离监控或安全监控停功能，安全等级不低于 PLd / SIL 2 | 功能安全验证与故障注入测试 |
| 本体安全 | 急停功能 | 强制：急停符合机械安全急停功能设计要求，Ⅱ类停止、Category 1，响应不超过 0.5 s | 急停功能专项试验 |
| 本体安全 | 防倾倒与稳定性 | 强制：静态稳定角不低于 15°；动态倾覆预警阈值取极限值 0.7 倍 | 坡道试验与侧向推力试验 |
| 本体安全 | 电池安全 | 强制：符合锂电池安全标准；热失控预警提前不少于 5 min，热蔓延抑制不少于 30 min | 电池滥用试验与热扩散试验 |
| 本体安全 | 防护与电气安全 | 强制：户外 IP65、涉水 IP67；电气安全符合机械电气设备通用要求 | 防护等级试验与电气安全试验 |
| 数据安全 | 分类分级与合规 | 强制：符合数据安全法、个人信息保护法及人脸识别技术应用安全管理相关规定 | 合规审查与台账核验 |
| 数据安全 | 生物特征数据本地化 | 强制：人脸与声纹的原始数据不出端，由边缘侧提取特征后上送 | 数据流审计与抓包核验 |
| 数据安全 | 传输与存储加密 | 强制：传输采用 TLS 1.3 或国密 TLS；存储采用 AES-256 或国密 SM4 | 加密配置核查与渗透测试 |
| 数据安全 | 留存期限 | 强制：非涉案音视频留存不超过 30 天且到期自动删除；涉案数据单独隔离并审批调阅 | 留存策略核验与日志抽查 |
| 数据安全 | 操作审计 | 强制：全生命周期操作日志，链式哈希防篡改，保留不少于 1 年 | 审计日志完整性测试与篡改测试 |
| 网络安全 | 设备身份与认证 | 强制：具备唯一设备标识，采用双向证书认证（mTLS） | 身份认证与证书管理核查 |
| 网络安全 | 抗重放与指令完整性 | 强制：时间戳加随机数（时间窗不超过 30 s），指令签名且幂等 | 重放攻击与中间人攻击测试 |
| 网络安全 | 固件与升级安全 | 强制：安全启动、代码签名、OTA 双分区可回滚 | 固件篡改与降级攻击测试 |
| 网络安全 | 网络隔离与端口最小化 | 强制：优先专网或专线，公网须加密隧道；关闭无用端口与调试接口 | 网络扫描与配置核查 |
| 网络安全 | 漏洞管理 | 强制：高危漏洞修复不超过 7 天，中危不超过 30 天 | 漏洞管理台账抽验 |
| 应用安全 | 密钥与进程隔离 | 强制：密钥存储于安全芯片或可信执行环境，最小权限运行 | 代码审计与密钥提取测试 |
| 应用安全 | 组件与供应链 | 强制：提供软件物料清单（SBOM），第三方组件漏洞可控 | SBOM 审查与组件漏洞核查 |
| 应用安全 | 防逆向与完整性自校验 | 推荐：发布版剥离符号，运行时完整性校验 | 逆向分析测试 |
| 应用安全 | 远程接管留痕 | 强制：接管会话全程录制并可回溯，用于事故定责 | 会话记录抽查与回放验证 |

## 表 3　补充难点（C1–C9）方案要点与责任建议

说明：本表 9 项补充难点与前述 9 条议题构成完整闭环：前者解决“怎么建怎么用”，后者解决“用得稳不稳、能不能长期用下去”。

| 编号 | 难点名称 |  | 方案要点 | 建议责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 多源融合定位与无网环境 | 采用 UWB、激光雷达、视觉、惯导、轮式里程计多源融合（ESKF 或因子图优化）；室外 RTK 与室内 UWB 或激光自动切换；无网时启用本地语义地图与地标重定位；告警位置必须给出置信半径，超阈值时标注“位置待核”并提示人工核实 |  | 机器人企业；标准归口机构（定位精度与失锁降级要求）；用户单位（点位与场地图纸） |
| C2 | 续航与无人值守自动充电 | 连续巡逻不少于 6 h、混合作业不少于 8 h；自动回充成功率不低于 99%、对位精度不超过 2 cm、0 至 80% 充电不超过 2 h；低电量 30% 自动返航、20% 强制返航；低温容量保持不低于 80%；充电桩具备防雨防撞设计 |  | 整机企业；用户单位（充电点位规划与电力条件） |
| C3 | 误报率与处置闭环 | 设定可测目标：误报不超过 1 次每班次、告警有效率不低于 90%；告警分级（提示、关注、紧急）与置信度阈值可按区域时段配置；强制二次确认流程（先看证据片段再出警）；误报样本自动回收并纳入模型迭代闭环 |  | 用户单位（处置流程）；平台企业（告警分级）；算法企业（迭代闭环） |
| C4 | 电磁兼容与反制装备共存 | 执行电磁兼容相关标准；建立现场频谱协调与作业回避机制；明确反制期间机器人安全策略（自动降速、停驻、返航或进入安全区）；将“现场存在反制装备”写入场景画像并在采购文件中明确；反制作业前进行电磁环境评估 |  | 用户单位（现场频谱协调）；整机企业（抗扰设计）；标准归口机构（EMC 与安全策略条款） |
| C5 | 人机共存与行人安全 | 采用社交导航与分层安全半径（预警 2 m、减速 1.5 m、停止 1 m）；分类识别儿童、老人等弱势对象并加大安全距离；对倒地人员执行“不压不碰、呼救上报”策略；通行礼仪（靠右、让行、不贴行）写入作业规范；密集人流场景自动降速并切换为伴随模式 |  | 机器人企业（避让算法与安全半径实现）；公共安全业务部门（礼仪与处置规范） |
| C6 | 恶劣环境适应性 | 分级环境适应性要求（工作温度 -20 至 55 ℃、抗风 6 级、防护 IP65 与 IP67）；传感器加热除雾与镜面疏水处理；地面摩擦变化时自适应调整速度上限；暴雨、大雪、结冰等条件下自动降级为定点值守或返航 |  | 整机企业；检测机构（环境适应性试验）；用户单位（本地气候条件输入） |
| C7 | 运维与规模化 | 建立健康管理与故障预测（电池、电机、减速器、激光雷达的剩余寿命预测）；批量 OTA 与灰度发布；备机率不低于 10%、常用备件 4 h 到位；将可用率不低于 99%、MTBF 不低于 2000 h 纳入运维考核；建立远程诊断与一线运维两级体系 |  | 整机企业（健康管理与备件）；用户单位（运维制度与考核） |
| C8 | 伦理、告知与舆情 | 现场告知（机身标识、语音提示、试运行公示）；对住宅、窗户、私密场所实施自动遮挡；公开数据用途与留存期限；建立投诉受理与 24 h 响应机制；严格限制涉未成年人影像的采集与使用；重大节点前开展舆情预评估 |  | 用户单位（告知与公示）；公共安全业务部门（拍摄边界与伦理规则）；宣传部门（舆情应对） |
| C9 | 空地协同（无人机与地面机器人） | 由统一调度平台下发协同任务：无人机负责大范围快速巡查与目标发现，地面机器人负责近距核查与持续值守；目标交接采用统一目标 ID 与坐标基准；明确空域合规（飞行审批、禁飞区）与安全间隔规则；无人机续航不足时采用多机轮转与自动机场实现接力覆盖 |  | 用户单位（协同流程）；无人机与机器人企业（接口与目标交接）；空管与公安主管部门（空域合规） |